Aula 2 — Escrevendo no LCD

PIC16F877A · ACEPIC PIC16F8

# Introdução

Esta é a segunda aula da série, e assume que você já concluiu a Aula 1 (LED e gravação). O objetivo aqui é ensinar a escrever no display LCD 16x2 da placa ACEPIC PRO — do hardware ao primeiro texto na tela, até uma função que escreve frases inteiras sozinha.

Assim como na Aula 1, o material é dividido em duas partes. A Pista Lenta explica com calma cada decisão — o porquê de cada pino, cada comando, cada pulso. A Pista Rápida, ao final, resume tudo em passos mecânicos, sem explicações, pra quem já sabe o que está fazendo.

Parte 1 — Pista Lenta

# 0. Recapitulando (Aula 1)

Antes de começar, uma recapitulação rápida do que já vimos: os #pragma config (FOSC, WDTE, PWRTE, BOREN, LVP), a diferença entre TRIS (direção do pino) e PORT (estado do pino), e como gravar o código na placa usando o AN1310. Se algo disso não estiver claro, vale revisar a Aula 1 antes de seguir — o conteúdo daqui em diante assume que você já domina essa base.

# 1. Entendendo o hardware do LCD

O display alfanumérico 16x2 da placa ACEPIC PRO se conecta ao PIC de três formas:

- Pinos de dados (D0–D7) → ligados à Porta D (RD0–RD7) — o mesmo barramento que usamos pros LEDs na Aula 1.

- RS (Register Select) → ligado a RE0. Decide se o que está sendo enviado é um comando de configuração ou uma letra.

- EN (Enable) → ligado a RE1. É o pulso de confirmação — sem ele, nada do que está na Porta D chega de fato ao display.

Ao lado do display, há um trimpot chamado CONT, responsável pelo contraste. Se, ao rodar seu primeiro código, a tela parecer completamente em branco (sem nenhum caractere visível, nem os quadrados de fundo), o problema é quase sempre o contraste — não o seu código. Ajuste-o girando devagar com uma chave de fenda encaixada na cavidade branca ao lado da entrada analógica azul, observando a tela até os caracteres aparecerem com nitidez.

[Foto sugerida: trimpot CONT em close-up, mostrando onde encaixar a chave de fenda]

# 2. Comando vs. Dado — RS, EN e o ADCON1

Pense no RS como o modo de operação do display: RS = 0 significa "modo comando" (limpar tela, configurar linhas, mudar de posição do cursor); RS = 1 significa "modo caractere" (o que vier a seguir é uma letra pra desenhar na tela). Esse comportamento é controlado pelo pino RE0 — daria pra escrever PORTEbits.RE0 = 1; em vez de RE0 = 1;, ambos fazem a mesma coisa.

Antes de usar RE0 e RE1, é preciso liberar esses pinos do modo analógico de fábrica:

ADCON1 = 0b00000110;

Esse comando libera três pinos da Porta E (RE0, RE1 e RE2) de uma vez — não existe uma opção que libere só dois deles. RE2 fica disponível mas sem uso neste projeto.

## Comandos de fábrica do LCD

| Comando | Binário | (hex) | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Function Set | 0b00111000 | 0x38 | 8 bits, 2 linhas, fonte padrão |
| Display Control | 0b00001100 | 0x0C | Liga o display |
| Clear Display | 0b00000001 | 0x01 | Limpa a tela |
| Set DDRAM Address | 0b11000000 | 0xC0 | Pula pro início da linha 2 |

O motivo de cada um desses comandos exigir um pulso em EN depois: o LCD não fica "olhando" a Porta D o tempo todo — ele só lê o que está lá no instante exato da descida do pulso (EN de 1 pra 0). É como bater numa máquina de escrever: cada "tecla" (cada byte) precisa de uma batida própria pra ser registrada.

Nota importante: o mesmo PORTD usado pra acender os LEDs na Aula 1 é o mesmo registrador usado aqui pra mandar caracteres ao LCD. A diferença não está no registrador — está no pulso. No código final desta aula, o while(1) mexe em PORTD sem nunca chamar pulsaLCD(): por isso os LEDs (se estiverem ligados ali) reagem, mas o texto do LCD não muda nada. Um mesmo comando, dois efeitos possíveis — dependendo de quem está "ouvindo".

# 3. ASCII e o primeiro "Hello World" manual

Cada caractere que enviamos ao LCD (uma letra, um número, um símbolo) é, por baixo dos panos, um número de 8 bits — o código ASCII correspondente. Por isso PORTD = 'A'; já funciona sozinho: o compilador converte 'A' pro seu valor ASCII automaticamente, sem você precisar calcular nada.

Fazer PORTD = 'A'; é como colocar a letra "A" na fila de entrada do LCD — ela só é de fato lida e desenhada na tela no instante em que o pulso em EN acontece.

## Primeiro exemplo, totalmente manual, sem função:

RS = 1;
 
PORTD = 't'; EN = 1; __delay_us(100); EN = 0; __delay_ms(5);
PORTD = 'e'; EN = 1; __delay_us(100); EN = 0; __delay_ms(5);
PORTD = 's'; EN = 1; __delay_us(100); EN = 0; __delay_ms(5);
PORTD = 't'; EN = 1; __delay_us(100); EN = 0; __delay_ms(5);
PORTD = 'e'; EN = 1; __delay_us(100); EN = 0; __delay_ms(5);

Repare como é repetitivo — é exatamente esse tipo de repetição que é sinal de que algo pode virar uma função.

# 4. Isolando o pulso — a função pulsaLCD()

Sempre que um trecho de código se repete várias vezes ao longo do programa, é sinal de que ele pode virar uma função. O pulso é o candidato óbvio aqui:

void pulsaLCD(void) {
    EN = 1;
    __delay_us(100);
    EN = 0;
    __delay_ms(5);
}

Com ela, o exemplo da seção anterior fica assim:

RS = 1;
PORTD = 't'; pulsaLCD();
PORTD = 'e'; pulsaLCD();
PORTD = 's'; pulsaLCD();
PORTD = 't'; pulsaLCD();
PORTD = 'e'; pulsaLCD();

Menos repetição, mesmo resultado.

# 5. Desafio guiado — automatizando com escreverCaracteres()

Desafio: mesmo com a função pulsaLCD(), ainda escrevemos cada letra manualmente. Tente criar uma função que receba uma frase inteira e escreva letra por letra sozinha.

Estrutura de dicas progressivas — libere uma de cada vez:

## Dica 1 — o esqueleto da função:

void escreverCaracteres(char texto[]) {
 
}

## Dica 2 — como guardar uma frase:

char frase2[] = "teste legal";

## Dica 3 — o miolo da função:

int i;
for (i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
    PORTD = texto[i];
    pulsaLCD();
}

Juntando as três dicas, você já tem a função completa.

# 6. Código completo e desafios finais

#include <xc.h>
 
#pragma config FOSC = HS
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = ON
#pragma config BOREN = ON
#pragma config LVP = OFF
 
#define _XTAL_FREQ 8000000
 
#define RS RE0
#define EN RE1
 
void pulsaLCD(void) {
    EN = 1;
    __delay_us(100);
    EN = 0;
    __delay_ms(5);
}
 
void escreverCaracteres(char texto[]) {
    int i;
    for (i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
        PORTD = texto[i];
        pulsaLCD();
    }
}
 
void main(void) {
    ADCON1 = 0b00000110;
    TRISE0 = 0;
    TRISE1 = 0;
    TRISD = 0b00000000;
 
    __delay_ms(50);
 
    RS = 0;
    PORTD = 0b00111000; pulsaLCD();
    PORTD = 0b00001100; pulsaLCD();
    PORTD = 0b00000001; pulsaLCD();
 
    RS = 1;
    char frase[] = "o olizes e massa";
    escreverCaracteres(frase);
 
    RS = 0;
    PORTD = 0b11000000; pulsaLCD();
 
    RS = 1;
    char frase2[] = "e legal";
    escreverCaracteres(frase2);
 
    while (1) {
        PORTD = 0b00001111;
        __delay_ms(500);
        PORTD = 0b11110000;
        __delay_ms(500);
    }
}

## Desafio oficial — quebra de linha automática

1. Criar uma variável que conte quantos caracteres já foram escritos na linha atual (ex.: colunaAtual).

2. Incrementar essa variável a cada caractere enviado dentro de escreverCaracteres.

3. Antes de escrever o próximo caractere, verificar se colunaAtual chegou a 16.

4. Se sim: executar a mudança de linha (RS=0; PORTD=0b11000000; pulsaLCD(); RS=1;) e zerar o contador.

5. Continuar escrevendo os caracteres restantes normalmente.

## Desafio extra 1 — contador dinâmico

Converter um número inteiro num caractere ASCII (somando '0' ao dígito), escrever na tela, esperar ~1s, reposicionar o cursor e incrementar.

## Desafio extra 2 — efeito de rolagem

Pesquisar o comando "Cursor or Display Shift" do HD44780 e enviá-lo repetidamente com delay entre cada envio, deslocando uma frase longa aos poucos pra esquerda.

## Especificação: painel de LCD interativo

Para exemplificar o funcionamento do display de forma visual, a versão interativa (HTML) desta aula deve incluir um painel de LCD simulado. Sugestão de funcionamento:

Painel de LCD 16x2 (RS / EN / DDRAM)
• Uma grade de 16x2 células de texto, representando o display físico.
• Um campo de texto onde o usuário digita uma frase; ao confirmar, as letras aparecem no painel uma a uma, com uma pequena animação simulando o pulso do EN a cada caractere — reforçando que cada letra exige sua própria "batida".
• Um indicador visual de RS (por exemplo, uma etiqueta que alterna entre "COMANDO" e "CARACTERE") que muda de estado automaticamente conforme a simulação avança.
• Um botão para simular o comando de limpar tela (0x01) e outro para pular pra linha 2 (0xC0), deixando claro que são comandos, não caracteres.
• Um mapa lateral mostrando os dois blocos de memória DDRAM (0x00 para a linha 1, 0x40 para a linha 2), destacando a posição atual do cursor — reforça por que a quebra de linha não é automática.
• Se o texto digitado passar de 16 caracteres, o painel pode mostrar visualmente o "transbordo" (texto que continua sendo escrito na memória mas não aparece na tela), ilustrando o truque de diagnóstico visto no estudo de caso do delay.

## Fotos sugeridas para esta aula

- Fiação D0–D7 → Porta D (reforça que é o mesmo barramento dos LEDs da Aula 1).

- Jumper BL, se exigir posicionamento manual.

- Tela em branco vs. tela legível — "antes e depois" do ajuste de contraste.

- Trimpot CONT em close-up (já referenciado na seção 1).

Parte 2 — Pista Rápida

Resumo mecânico de todos os passos, sem explicações — o suficiente pra quem já tem experiência com microcontroladores.

## 1. Hardware

D0–D7 → Porta D. RS → RE0. EN → RE1. Contraste: trimpot CONT (chave de fenda, cavidade azul).

## 2. Setup

ADCON1 = 0b00000110;
TRISE0 = 0; TRISE1 = 0;
TRISD = 0b00000000;

## 3. Inicialização do LCD

RS = 0;
PORTD = 0b00111000; pulsaLCD();  // 0x38
PORTD = 0b00001100; pulsaLCD();  // 0x0C
PORTD = 0b00000001; pulsaLCD();  // 0x01
RS = 1;

## 4. Escrever texto

RS=1; PORTD = letra; pulsaLCD(); — repita para cada caractere, ou use escreverCaracteres(frase).

## 5. Quebra de linha

RS = 0; PORTD = 0b11000000; pulsaLCD(); RS = 1;   // 0xC0 = início da linha 2

## 6. Delay mínimo recomendado

__delay_ms(5) entre comandos/caracteres — 2 ms pode ser insuficiente dependendo do módulo.